Wyszogród, dnia 22.07.2013 r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina i Miasto Wyszogród

Adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród,  ul. Rębowska 37,     09-450 Wyszogród;

Numer telefonu: (24) 267 26 00, numer faksu: : (24) 267 26 01

Adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl  Strona internetowa: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

Godziny urzędowania: 07:30 – 15:30

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  Gminy i Miasta Wyszogród”  w ramach realizowanego projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród”

Nr postępowania UGiM. 271.5.2013

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

- modyfikuje się zapis ROZDZIAŁU III   Opis przedmiotu zamówienia,

Dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa indywidualnych przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny posiadać znak CE, być zgodne z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 na podstawie badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium dla właściwej normy.

Zakres zamówienia obejmuje:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

- roboty budowlano – montażowe;

- roboty elektryczne;

- obsługę geodezyjną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto należy wykonać

- uporządkowanie placu budowy do stanu poprzedniego (wywóz gruntu, niwelacja terenu);

- przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni, wykonanie kompletnej analizy fizyko-chemicznej ścieków;

- przeszkolenie użytkowników, dostarczenie instrukcji obsługi;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W celu udokumentowania realizacji poszczególnych etapów prowadzonych robót, wykonawca winien prowadzić dziennik budowy. Dziennik budowy powinien być uzupełniany na bieżąco zgodnie z postępem robót i weryfikowany wpisami przez Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

Klasyfikacja CPV

Główny przedmiot:

45 23 24 21 – 9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Dodatkowe przedmioty:

45 11 12 00 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45 23 24 10 – 9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45 23 24 23 – 3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,

45 25 56 00 – 5 – Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji,

45 23 24 00 – 6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45 23 13 00 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45 31 00 00 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż 61 szt. systemowych kompaktowych  przydomowych oczyszczalni ścieków /zwanych dalej POŚ/.

Wielkość urządzeń dobrano w zależności od dobowej ilości ścieków Qd odprowadzanej z gospodarstwa domowego.

Ze względu na liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe zaprojektowano następujące wielkości POŚ:

- dla 3 osób – przepływ dobowy Qd = 0,45 m3/d. Komplet składający się z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywą o objętości użytkowej 1500 l ze studzienką rozdzielczą oraz drenażem rozsączającym na 4 pakietach drenażowych SD, każdy o  wydatku 125 l/d i o wymiarach L= 1,20 m, l = 0,65 m, h = 0,2 m o łącznej długości ciągów 6 m zakończonego wywiewką kanalizacyjną 110 PCV min 0,5 m nad terenem;

- dla 4-5 osób – przepływ dobowy Qd = 0,60 m3/d. Komplet składający się z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywą o objętości użytkowej 2000 l ze studzienką rozdzielczą oraz drenażem rozsączającym  w dwóch ciągach na 3 pakietach drenażowych SD, każdy ciąg w rozstawie 2m, pakiety każdy o wydatki 125l/d i o wym.  L= 1,20 m, l = 0,65 m, h = 0,2 m o łącznej długości ciągów 6 m, każdy ciąg  zakończony wywiewką kanalizacyjną 110 PCV min 0,5 m nad terenem;

- dla 6-7 osób – przepływ dobowy Qd = 0,90 m3/d. Komplet składający się z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywą o objętości użytkowej 3000 l ze studzienką rozdzielczą oraz drenażem rozsączającym  w dwóch ciągach na 4 pakietach drenażowych SD, każdy ciąg w rozstawie 2m, pakiety każdy o wydatki 125l/d i o wym.  L= 1,20 m, l = 0,65 m, h = 0,2 m o łącznej długości ciągów 6 m, każdy ciąg  zakończony wywiewką kanalizacyjną 110 PCV min 0,5 m nad terenem;

- dla 11-12 osób – przepływ dobowy Qd = 1,8 m3/d. Komplet składający się z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywą o objętości użytkowej 5500 l ze studzienką rozdzielczą oraz drenażem rozsączającym  w dwóch ciągach na 9 pakietach drenażowych SD, każdy ciąg w rozstawie 2m, pakiety każdy o wydatki 125l/d i o wym.  L= 1,20 m, l = 0,65 m, h = 0,2 m o łącznej długości ciągów 12 m, każdy ciąg  zakończony wywiewką kanalizacyjną 110 PCV min 0,5 m nad terenem;

Rozwiązania techniczne poszczególnych typów oczyszczalni wraz z wykazem elementów, szczegółowym profilem i przekrojem przedstawiono w dokumentacji projektowej, w rozbiciu na szczegółowe lokalizacje.

UWAGA  w związku z rezygnacją mieszkańców przedmiotowe zamówienie nie obejmuje oczyszczalni zlokalizowanych na działce o nr ewid. 53/2 w m. Słomin oraz na działce o nr ewid. 152 w m. Kobylniki – nie należy uwzględniać w/w lokalizacji w kosztorysie ofertowym.

Uwaga !

We wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający poprzez nazwy, oznaczenia, symbole itp. wskazuje producenta, pochodzenie materiału – dopuszcza się złożenie oferty równoważnej. Za równoważne materiały i urządzenia, Zamawiający uzna te, które posiadają parametry jakościowo-techniczne nie gorsze od wskazanych w siwz,  stwiorb i projekcie budowlanym.

W przypadku gdy wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wskazanie dowodu równoważności, który należy dołączyć do oferty. Materiały i urządzenia przedstawione przez Wykonawcę muszą gwarantować co najmniej takie same warunki i parametry jakie zawiera dokumentacja projektowa. Wykonawca składający ofertę na urządzeniach i materiałach równoważnych pod względem jakości, zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry urządzeń równoważnych oraz załączenia wyliczeń dot. parametrów oczyszczonych ścieków potwierdzających osiągnięcie nie gorszych poziomów wymaganych                       i określonych w projekcie Zamawiającego.

Przy ocenie rozwiązań równoważnych, Zamawiający będzie brał pod uwagę między innymi następujące cechy:

1) wielkość urządzeń dostosowana do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość;

2) rodzaj materiału z którego wykonane są zbiorniki (polietylen wysokiej gęstości PEHD);

3) wyposażenie zbiornika w filtr, właz gwintowany z pokrywą i dodatkowym otworem kontrolnym i wentylacyjnym.

4) system drenarski składający się z pakietów drenażowych  zastępujących żwir w tradycyjnych rowach drenarskich oraz pozwalający na doczyszczenie tlenowe ścieków przed wprowadzeniem do gleby;

5) Ścieki wprowadzane do gruntu nie powinny przekraczać poniżej podanych  wartości:

- odczyn = 6,5-9,0 pH

- CHZT – 150 mg/l i poniżej;

- BZT5 – 40 mgO2/l i poniżej,

- Zawiesina ogólna – 50 mg/l i poniżej

Kompletna oczyszczalnia ścieków musi spełniać wytyczne normy PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 i  być znakowana znakiem CE.

W celu potwierdzenia jakości proponowanych urządzeń do oferty należy załączyć deklarację zgodności oraz protokół z badań wykonany przez notyfikowane laboratorium.

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (w tym użyte materiały i robocizna) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opisane  w dokumentacji technicznej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót urządzenia do zastosowania są wskazane przykładowo.

Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający dopuszcza oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie przydomowe zgodne z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3:2007+A1:2009, których cechy charakterystyczne opisane normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 są nie gorsze niż określone         w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków winny być wykonane zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarami robót i kosztorysami ofertowymi.

Zamawiający zastrzega, iż wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu biorąc pod uwagę możliwość rezygnacji części mieszańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków     w trakcie realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

W przypadku rezygnacji właściciela działki z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wartość zamówienia zostanie pomniejszona o kwotę,  na jaką została wyceniona oczyszczalnia zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2.   Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera:

1) Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ,

2) Projekt budowlany stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ.

UWAGA  w związku z rezygnacją mieszkańców przedmiotowe zamówienie nie obejmuje oczyszczalni zlokalizowanych na działce o nr ewid. 53/2 w m. Słomin oraz na działce o nr ewid. 152 w m. Kobylniki – nie należy uwzględniać w/w lokalizacji w kosztorysie ofertowym.

3.    Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z:

- dokumentacją projektową,

WAŻNE:

4.   Wymagania dotyczące gwarancji:

Wymagany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji:

- 60 miesięcy  na wykonany przedmiot umowy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego,

W okresie gwarancji Wykonawcy zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad/usterek w terminie do 8 godzin licząc od daty i godziny pisemnego (listem, faksem, emailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

Usunięcie wad i usterek musi zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.    Wymagania jakościowe i materiałowe:

-    do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów                 i urządzeń nieużywanych i fabrycznie nowych.

-   zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do  materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów jakości oczyszczonych ścieków określonych w dokumentacji projektowej.

-   zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków Oczyszczalnie muszą spełniać wymogi normy PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3:2007+A1:2009

-   wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do   zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności  produktu jest obowiązkiem wynikających z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.

-     Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

-      wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca się Wykonawcom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

Zastępuje się następującym zapisem:

- Przedmiotem zamówienia jest budowa indywidualnych przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny posiadać znak CE, być zgodne z normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009 na podstawie badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium dla właściwej normy.

Zakres zamówienia obejmuje:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

- roboty budowlano – montażowe;

- roboty elektryczne;

- obsługę geodezyjną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto należy wykonać

- uporządkowanie placu budowy do stanu poprzedniego (wywóz gruntu, niwelacja terenu);

- przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni, wykonanie kompletnej analizy fizyko-chemicznej ścieków;

- przeszkolenie użytkowników, dostarczenie instrukcji obsługi;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W celu udokumentowania realizacji poszczególnych etapów prowadzonych robót, wykonawca winien prowadzić dziennik budowy. Dziennik budowy powinien być uzupełniany na bieżąco zgodnie z postępem robót i weryfikowany wpisami przez Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

Klasyfikacja CPV

Główny przedmiot:

45 23 24 21 – 9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Dodatkowe przedmioty:

45 11 12 00 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45 23 24 10 – 9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45 23 24 23 – 3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,

45 25 56 00 – 5 – Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji,

45 23 24 00 – 6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45 23 13 00 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45 31 00 00 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż 61 szt. systemowych kompaktowych  przydomowych oczyszczalni ścieków /zwanych dalej POŚ/.

Wielkość urządzeń dobrano w zależności od dobowej ilości ścieków Qd odprowadzanej z gospodarstwa domowego.

Ze względu na liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe zaprojektowano następujące wielkości POŚ:

- dla 3 osób – przepływ dobowy Qd = 0,45 m3/d. Komplet składający się z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywą o objętości użytkowej 1500 l ze studzienką rozdzielczą oraz drenażem rozsączającym na 4 pakietach drenażowych SD, każdy o  wydatku 125 l/d i o wymiarach L= 1,20 m, l = 0,65 m, h = 0,2 m o łącznej długości ciągów 6 m zakończonego wywiewką kanalizacyjną 110 PCV min 0,5 m nad terenem;

- dla 4-5 osób – przepływ dobowy Qd = 0,60 m3/d. Komplet składający się z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywą o objętości użytkowej 2000 l ze studzienką rozdzielczą oraz drenażem rozsączającym  w dwóch ciągach na 3 pakietach drenażowych SD, każdy ciąg w rozstawie 2m, pakiety każdy o wydatki 125l/d i o wym.  L= 1,20 m, l = 0,65 m, h = 0,2 m o łącznej długości ciągów 6 m, każdy ciąg  zakończony wywiewką kanalizacyjną 110 PCV min 0,5 m nad terenem;

- dla 6-7 osób – przepływ dobowy Qd = 0,90 m3/d. Komplet składający się z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywą o objętości użytkowej 3000 l ze studzienką rozdzielczą oraz drenażem rozsączającym  w dwóch ciągach na 4 pakietach drenażowych SD, każdy ciąg w rozstawie 2m, pakiety każdy o wydatki 125l/d i o wym.  L= 1,20 m, l = 0,65 m, h = 0,2 m o łącznej długości ciągów 6 m, każdy ciąg  zakończony wywiewką kanalizacyjną 110 PCV min 0,5 m nad terenem;

- dla 11-12 osób – przepływ dobowy Qd = 1,8 m3/d. Komplet składający się z osadnika gnilnego z filtrem i pokrywą o objętości użytkowej 5500 l ze studzienką rozdzielczą oraz drenażem rozsączającym  w dwóch ciągach na 9 pakietach drenażowych SD, każdy ciąg w rozstawie 2m, pakiety każdy o wydatki 125l/d i o wym.  L= 1,20 m, l = 0,65 m, h = 0,2 m o łącznej długości ciągów 12 m, każdy ciąg  zakończony wywiewką kanalizacyjną 110 PCV min 0,5 m nad terenem;

Rozwiązania techniczne poszczególnych typów oczyszczalni wraz z wykazem elementów, szczegółowym profilem i przekrojem przedstawiono w dokumentacji projektowej, w rozbiciu na szczegółowe lokalizacje.

UWAGA  w związku z rezygnacją mieszkańców przedmiotowe zamówienie nie obejmuje oczyszczalni zlokalizowanych na działce o nr ewid. 53/2 w m. Słomin oraz na działce o nr ewid. 152 w m. Kobylniki – nie należy uwzględniać w/w lokalizacji w kosztorysie ofertowym.

Uwaga !

We wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający poprzez nazwy, oznaczenia, symbole itp. wskazuje producenta, pochodzenie materiału – dopuszcza się złożenie oferty równoważnej. Za równoważne materiały i urządzenia, Zamawiający uzna te, które posiadają parametry jakościowo-techniczne nie gorsze od wskazanych w siwz,  stwiorb i projekcie budowlanym.

W przypadku gdy wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wskazanie dowodu równoważności, który należy dołączyć do oferty. Materiały i urządzenia przedstawione przez Wykonawcę muszą gwarantować co najmniej takie same warunki i parametry jakie zawiera dokumentacja projektowa. Wykonawca składający ofertę na urządzeniach i materiałach równoważnych pod względem jakości, zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry urządzeń równoważnych oraz załączenia wyliczeń dot. parametrów oczyszczonych ścieków potwierdzających osiągnięcie nie gorszych poziomów wymaganych                       i określonych w projekcie Zamawiającego.

Przy ocenie rozwiązań równoważnych, Zamawiający będzie brał pod uwagę między innymi następujące cechy:

1) wielkość urządzeń dostosowana do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość;

2) rodzaj materiału z którego wykonane są zbiorniki (polietylen wysokiej gęstości PEHD);

3) wyposażenie zbiornika w filtr, właz gwintowany z pokrywą i dodatkowym otworem kontrolnym i wentylacyjnym.

4) system drenarski składający się z pakietów drenażowych  zastępujących żwir w tradycyjnych rowach drenarskich oraz pozwalający na doczyszczenie tlenowe ścieków przed wprowadzeniem do gleby;

5) Ścieki wprowadzane do gruntu nie powinny przekraczać poniżej podanych  wartości:

- odczyn = 6,5-9,0 pH

- CHZT – 150 mg/l i poniżej;

- BZT5 – 40 mgO2/l i poniżej,

- Zawiesina ogólna – 50 mg/l i poniżej

Kompletna oczyszczalnia ścieków musi spełniać wytyczne normy PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009 i  być znakowana znakiem CE.

W celu potwierdzenia jakości proponowanych urządzeń do oferty należy załączyć deklarację zgodności oraz protokół z badań wykonany przez notyfikowane laboratorium.

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (w tym użyte materiały i robocizna) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opisane  w dokumentacji technicznej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót urządzenia do zastosowania są wskazane przykładowo.

Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający dopuszcza oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie przydomowe zgodne z normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009, których cechy charakterystyczne opisane normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009 są nie gorsze niż określone         w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków winny być wykonane zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarami robót i kosztorysami ofertowymi.

Zamawiający zastrzega, iż wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu biorąc pod uwagę możliwość rezygnacji części mieszańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków     w trakcie realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

W przypadku rezygnacji właściciela działki z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wartość zamówienia zostanie pomniejszona o kwotę,  na jaką została wyceniona oczyszczalnia zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2.   Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera:

1) Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ,

2) Projekt budowlany stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ.

UWAGA  w związku z rezygnacją mieszkańców przedmiotowe zamówienie nie obejmuje oczyszczalni zlokalizowanych na działce o nr ewid. 53/2 w m. Słomin oraz na działce o nr ewid. 152 w m. Kobylniki – nie należy uwzględniać w/w lokalizacji w kosztorysie ofertowym.

3.    Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z:

- dokumentacją projektową,

WAŻNE:

4.   Wymagania dotyczące gwarancji:

Wymagany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji:

- 60 miesięcy  na wykonany przedmiot umowy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego,

W okresie gwarancji Wykonawcy zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad/usterek w terminie do 8 godzin licząc od daty i godziny pisemnego (listem, faksem, emailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

Usunięcie wad i usterek musi zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.    Wymagania jakościowe i materiałowe:

-    do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów                 i urządzeń nieużywanych i fabrycznie nowych.

-   zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do  materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów jakości oczyszczonych ścieków określonych w dokumentacji projektowej.

-   zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków Oczyszczalnie muszą spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009 -   wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do   zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności  produktu jest obowiązkiem wynikających z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.

-     Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

-      wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca się Wykonawcom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.

- modyfikuje się zapis ROZDZIAŁ VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy   w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pkt 3 Dokumenty dotyczące oferowanej oczyszczalni ścieków,

Dotychczasowe brzmienie:

- Deklaracja zgodności wyrobu z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 wraz z certyfikatem zgodności oraz protokołem z badań przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium właściwe dla normy.

Zastępuje się następującym zapisem:

Deklaracja zgodności wyrobu z normą  PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009  wraz   z certyfikatem zgodności  oraz protokołem z badań przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium właściwe dla normy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam:

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród