SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Pozycja | Nazwa | Ilość szt. | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. 1 | Próbówka | 60 | Okrągłodenna bakteriologiczna 12x125 Wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. Wymiary: wys. 125 mm śr. 12 mm |
| Nr. 2 | Statyw na próbówki PP | 6 | Wykonany z tworzywa sztucznego, przezroczystego PLEXI (PMMA, Akryl). Wymiary: Średnica otworów - 1,25 cm, wysokość – 6 cm, szerokość – 4 cm, długość - 10,2 cm |
| Nr. 3 | Zlewka niska (100x70) | 60 | Zlewka szklana Niska forma z wylewem Pojemność 100 ml Zlewka wykonana ze szkoła boro krzemowego BORO 3.3 |
| Nr. 4 | Waga szalkowa z odważnikami | 1 | Waga szalkowa laboratoryjna szkolna 500g Zestaw zawiera 19 odważników od 10 mg do 200 g. Udźwig: 500g. Podziałka: 20mg Wymiary: szerokość x długość x wysokość 12x30x30 cm |
| Nr. 5 | Tablica biała z układem współrzędnych i siecią kwadratową | 1 | Nadruk wykonany w technologii uniemożliwiającej jego usunięcie. Tablica oprawiona w ramę aluminiową anodowaną, narożniki plastikowe. Powierzchnia tablicy do pisania markerami suchościeralnymi. Możliwość mocowania kartek za pomocą magnesów. Wymiary 340(170) x 100 cm |
| Nr. 6 | Kolba stożkowa | 60 | Kolba Erlenmeyera mikro bez szlifu. Wykonana ze szkła borokrzemowego. Wymiar: 250x145 mm |
| Nr. 7 | Szkła petriego | 90 | Wymiary: średnica 50 mm, wysokość 12 mm Szkło sodowo – wapniowe |
| Nr. 8 | Szkła petriego | 90 | Wymiary: średnica 100 mm, wysokość 15 mm Szkło sodowo - wapniowe |
| Nr. 9 | Rozdzielacz stożkowy 250 ml | 15 | Rozdzielacz stożkowy wykonany z polipropylenu, zakończony szczelną nakrętką. Zastosowany zawór teflonowy nie wymaga smarowania |
| Nr. 10 | Kroplomierz z pipetą | 60 | Kroplomierz szklany z pipetą Pojemność: 60 ml Pipeta: szklana z gumową ssawką |
| Nr. 11 | Pipetka wielowymiarowa | 60 | Pipeta wielomiarowa klasy "AS", skalowana na wypływ (Ex). Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Posiada kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipety Wymiary: pojemność 1 ml, wysokość 360 mm. |
| Nr. 12 | Gruszka do pipety | 30 | Standard ma zastosowanie do pipet o poj. do 10 ml lub uniwersalna do 100 ml. |
| Nr. 13 | Taca laboratoryjna | 30 | Taca laboratoryjna ze stali. Skład stali odpowiada standardom europejskim, gdzie 18 % oznacza zawartość chromu, a 8 % zawartość niklu. |
| Nr. 14 | Butla na wodę destylowaną | 15 | Butla na wodę destylowaną (5000 ml) bez kranu z rączkami, posiada szyję gwintowaną z nakrętką. Wymiary: Średnica 163 mm. Pojemność: 5000 ml |
| Nr. 15 | Trójnóg | 18 | Trójnóg okrągły z żeliwa Wymiary: wysokość 200mm, średnica120mm |
| Nr. 16 | Co żyje w kropli wody | 1 | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. - Zestaw zawiera 10 preparatów, m.in. z różnych formy okrzemek, eugleny zielonej i pchły. |
|  | Tkanki człowieka |  | Preparaty Biologiczne. Anatomia człowieka Dane produktu: Komplet 25 preparatów biologicznych klasy profesjonalnej (używanych m.in. przez szkoły i uczelnie wyższe) z zakresu anatomii (komórki, fragm. tkanek i organów), przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem. Komplet preparatów opatrzony polskim opisem zamknięty w specjalnej drewnianej skrzynce. |
| Nr. 17 | Mikroskop zasilany z sieci lub baterii | 1 | Mikroskop Delta Optical BioLight 200 z dodatkowym zasilaniem bateryjnym Delta Optical BioLight 200. Nowa wersja mikroskopu Delta Optical BioLight 200 z modułem zasilania bezprzewodowego (bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej). Zasilanie zewnętrzne do mikroskopu BioLight 200. Możliwość pracy zarówno na bateriach, jak i z zasilaniem sieciowym (zasilacz). Mikroskop ze szklaną optyką, zakresem powiększeń 40x-400x (z opcjonalnym okularem nawet 640x), metalowym statywem, stolikiem mechanicznym, z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu, z naniesioną podziałką, oświetleniem LED: górnym (odbitym) i dolnym (przechodzącym), współosiowymi śrubami mikro i makro, kołem filtrowym do obserwacji różnych preparatów, własnym zestawem narzędzi i szkiełek do wykonywania preparatów. Minimalna zawartość wyposażenia: narzędzia preparacyjne – szkiełka przedmiotowe, nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów |
| Nr. 18 | Stacja pogody | 4 | Mała stacja pogody Dane produktu: Zestaw zawiera 3 urządzenia pomiarowe, barometr, higrometr i termometr. Wymiary : ø 7,5cm |
| Nr. 19 | Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych | 1 | Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 200/250 V; DCA: 200/2000µA/20/200mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru temperatury: od 0-1000°C. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. |
| Nr. 20 | Zestaw do budowy obwodów elektrycznych | 6 | Składa się z 31 elementów m.in. - 2 podstawki na żarówkę, 2 przełączniki, 1 silniczek elektryczny, 10 przewodów elektrycznych z wtyczkami, 2 podstawy na baterie, 4 łączniki przewodów, 4 podstawy do mocowania układów z pięcioma złączkami, 1 piankowy wiatraczek |
| Nr. 21 | Siatka druciana | 30 | Siatka z ceramiczną wkładką 120x120mm |
| Nr. 22 | Palnik gazowy | 6 | Palnik Dragon 100 Zapłon elektroniczny ,wysoka temperatura pracy do1300 C , pojemność zbiornika 45g , czas pracy 60 min Zawór bezpieczeństwa ,wymienny pojemnik z butanem Wymiary 161mm x 137mm x 79mm |
| Nr. 23 | Palnik spirytusowy | 9 | Palnik spirytusowy szklany Wymiary: 8 x 9 cm |
| Nr. 24 | Tygiel porcelanowy | 90 | Tygle porcelanowe średnie, porcelana glazurowana, profil średni Pojemność 30 ml |
| Nr. 25 | Miseczka porcelanowa | 90 | Okrągłodenna z wylewem, Wymiary: poj. 40 ml, śr. 100 mm. |
| Nr. 26 | Moździerz porcelanowy | 15 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem i z wylewem Wymiary: poj. 330 ml, wys. 62 mm, śr. 130, 80 mm. |
| Nr. 27 | Pryzmat szklany | 1 | Pryzmat szklany o kącie 60° służący do zaobserwowania zachowania wiązki światła przy przejściu przez pryzmat. Przyrząd osadzony na uchwycie z rączką, która służy do umocowania pryzmatu w łapie na statywie. Kąt łamiący wynosi 60°. Wymiary: 32x32x155 mm ciężar: 0,25 kg |
| Nr. 28 | Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) | 3 | Krążek barw Newtona z wirownicą ręczną Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy. Średnica krążka: ok. 18 cm. |
| Nr. 29 | Wanienka do spalań | 60 | Porcelana 7x11x1 cm |
| Nr. 30 | Łyżeczka do spalań z mosiądzu | 60 | Wymiary: dł. 450 mm, śr. 16 mm. |
| Nr. 31 | Płaszcz grzewczy | 3 | Pojemność 500 ml z gniazdem elastycznym i regulatorem mocy |
| Nr. 32 | Bibuła jakościowa | 12 | Wymiary: 450x560 mm. Opakowanie 100 szt. |
| Nr. 33 | Waga precyzyjna | 21 | Obciążenie min. 0,6 kg, dokładność odczytu 0,01 g, zakres tary 0,6 kg, czas stabilizacji 3sek., wymiary szalki 125x145 mm, wyświetlacz LCD z podświetleniem, zasilanie 11VAC 10,5-1,5 VDC |
| Nr. 34 | Waga szkolna | 6 | Metalowa waga z płaskimi szalkami Wymiary 16x49x20 cm, nośność 5 kg z odważnikami |
| Nr. 35 | Zestaw do konstrukcji molekuł | 3 | Około 400 detali umożliwiających konstruowanie modeli cząsteczek i wiązań chemicznych |
| Nr. 36 | Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii | 3 | Wymiary 100x360x500 mm Umożliwia przeprowadzenie doświadczeń: - przewodnictwo wody i wodnych roztworów o budowie jonowej - przewodnictwo wodnych roztworów o budowie niejonowej - ruch jonów w polu elektrycznym - wpływ temp. na przewodnictwo elektryczne - polaryzacja elektrod - ogniwo galwaniczne |
| Nr. 37 | Mieszadło magnetyczne | 3 | Zakres 100-1500 obr/min Pojemność mieszaniny 3l., wyświetlacz LED, sterowanie mikro procesowe |
| Nr. 38 | Dynamometr | 6 | Metalowy, zakres 3N |
| Nr. 39 | Teleskop astronomiczny z podstawowym obiektywem | 15 | Montaż azymutalny, statyw z aluminium, wyposażony w półkę z regulowaną wysokością. Apertura 60 mm, ogniskowa 700 mm, wysokość MOSL 125 cm, okular SP 4 mm+H6mm+H12,5mm+H20mm, 3xsoczewka Barlowa |
| Nr. 40 | Kompas | 15 | Z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi. Komora kompasu z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica minimum 5 cm. |
| Nr. 41 | Mikroskop Stereo | 15 | Powiększenie 20x, tubus binokularowy pionowy, regulacja okularów, wyrównywanie dioptrii, pole widzenia okularu WT 10x/18mm, obiektyw 2x, śruba makrametryczna, nakładki na okulary, osłona przeciw kurzowa |
| Nr. 42 | Tors z głową naturalnych wymiarów | 3 | Wykonany z PCV, 40 ruchomych części. Wymiary: 40x32x85 cm. |
| Nr. 43 | Odczynniki i substancje chemiczne | 3 | Zestaw składający się z: - Alkohol etylowy skażony 500 ml. - Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml. - Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml. - Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml. - Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g - Azotan baru 100 g - Azotan ołowiu 100 g. - Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g. - Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g. - Azotan(V)srebra 5 g. - Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90?C) 250 ml. - Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy. - Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 ml - Chlorek chromu(III) 50 g. - Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml. - Chlorek potasu 100 g. - Chlorek sodu 250 g. - Chlorek wapnia 100 g. - Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml. - Cyna (metal-granulki) 50 g - Dwuchromian amonu 100 g. - Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml. - Glin (metal-pył) 25 g. - Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g. - Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml. - Kwas solny (ok.36%, kwas solny) 250 ml. - Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml. - Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml. - Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml. - Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml. - Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 ml. - Kwas stearynowy (stearyna) 50 g. - Magnez (metal-wiórki) 25 g. - Magnez (metal-proszek) 100 g. - Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g. - Miedź (metal- drut) 50 g. - Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml. - Octan etylu 100 ml. - Octan ołowiu(II) 25 g. - Octan sodu bezwodny 50 g. - Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g. - Parafina rafinowana (granulki) 50 g. - Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12) 100 szt.. - Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 100 szt - Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g. - Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g. - Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g. - Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g. - Siarka (mielona -) 250 g - Skrobia ziemniaczana 100 g. - Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g - Szkło wodne 500 ml. - Tlenek magnezu 50 g - Tlenek manganu (IV) 50 g. - Tlenek miedzi(II) 50 g. - Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g. - Tlenek żelaza(III) 50 g. - Węglan potasu bezwodny 100 g. - Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g. - Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g. - Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g. - Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g. - Wodorotlenek sodu (zasada sodowa) 250 g. - Wodorotlenek wapnia 250 g. - Żelazo (metal- proszek) 100. - Cynk-granulki 50 g. - Lakmus (wskaźnik) 1g. - Karbid (węglik wapnia) 200g. |