Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik Nr 7 do SWZ

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 000 litrów oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2025/2026. Dostawy oleju dokonywane będą partiami do następujących kotłowni olejowych:

1) Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego / Hala Sportowa w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11

2. Dostarczony olej opałowy winien spełniać następujące warunki jakościowe określone Polską Normą oraz charakteryzować się następującymi parametrami:

- gęstość w temperaturze 15° C max. 860 kg/m3;

- wartość opałowa- minimum 42,6 MJ/kg;

- temperatura zapłonu - minimum 56°C;

- lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C -maksimum 6,00mm2/s;

- skład frakcyjny:

- do 250° C destyluje (% V/V), maksimum 65;

- do 350° C destyluje (% V/V), minimum 85;

- temperatura płynięcia (° C), maksimum -20;

- pozostałość przy koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej (% m/m), maksimum 0,30;

- zawartość siarki %( m/m), maksimum 0,100;

- zawartość wody (mg/kg), maksimum 200;

- zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg), maksimum 24;

11)  pozostałość po spopieleniu (% m/m), maksimum 0,010.

- Dostawa oleju  następować będzie transportem Wykonawcy (autocysterna z pompą dostosowaną do transportu oleju opałowego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Cysterna musi posiadać legalizowany licznik do wydawania paliwa oraz wąż z możliwością  podania paliwa na odległość co najmniej 25 metrów z odpowiednimi przyłączami do tankowania zbiorników.

- Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż z fakturą.

- Jednorazowa dostawa oleju opałowego będzie wynosiła ok. 10 000l – 20 000l, a w wyjątkowych przypadkach minimum 1 000l.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SWZ, z tym że minimalna wielkość świadczenia wynosi 70 000 l.

- Zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie, faksem lub e-mailem.

- W nagłych przypadkach korekta zamówienia będzie dokonywana telefonicznie.

- Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.